Aankoophulp Luchtontvochtiger – Checklist (vinklijst)

Helemaal—hier is je aankooplijst volledig uitgewerkt. Per punt leg ik uit wat je invult, waarom het telt, geef ik richtwaarden/beslisregels, plus valkuilen & tips. Onderaan staat een snelle beslisboom en 2 ingevulde voorbeelden zodat je ziet hoe je er in de praktijk mee kiest.

1) Welke ruimte?

Wat invullen: type ruimte (slaapkamer, badkamer, woonkamer/open keuken, kelder, garage/schuur, opslag/archief, caravan/camper) en of het een gesloten kamer is of open richting andere ruimtes.

Waarom: bepaalt luchtvolume, vochtbron en het type ontvochtiger (condensatie vs. adsorptie).

Richtlijnen & beslisregels:

Slaap-/woonkamer (verwarmd ≥10–15 °C) → condensatie.

Kelder zit ertussenin (aan huis vaak continu boven 10 °C).

Garage/schuur (koud <10–15 °C) → adsorptie werkt betrouwbaarder.

Badkamer: let naast type op IP-beschermingsgraad (spatwater). Plaats nooit in de spatzone.

Valkuilen: open plattegrond ≠ één kamer; reken dan met het samengevoegde volume of plaats dichter bij de grootste vochtbron.

2) M² en m³ (volume)

Wat invullen: oppervlakte in m² en plafondhoogte; bereken m³ = m² × hoogte.

Waarom: capaciteit hangt uiteindelijk van volume en vochtlast af.

Richtlijnen & beslisregels:

Standaardhoogte 2,4–2,6 m; bij hoge plafonds (>2,6 m) reken extra marge.

Bij open verbindingen (hal/overloop) tel je het extra volume mee.

Valkuilen: onderschat geen nissen/bergingen; die verhogen de vochtlast als er lucht uitwisselt.

3) Verwarmd of onverwarmd? (temperatuur)

Wat invullen: gemiddelde kamertemperatuur in gebruik (dag/nacht).

Waarom: condensatie presteert slechter bij kou; adsorptie blijft constant werken.

Richtlijnen & beslisregels:

≥15 °C: kies condensatie.

10–15 °C: grijs gebied → adsorptie is vaak veiliger; of een condensatiemodel met goede ontdooifunctie en lage-temperatuurspecificatie.

<10 °C: adsorptie.

Valkuilen: ‘warme’ kelder die ’s winters toch naar 12 °C zakt—daar gaat een condensatiemodel vaak tegenvallen.

4) Ernst van het vochtprobleem

Wat invullen: licht / gemiddeld / ernstig, plus concrete signalen (condens op ramen, muffe geur, zichtbare schimmel, natte plekken).

Waarom: bepaalt je doel-RV en nodige capaciteit/marge.

Richtlijnen & beslisregels:

Licht: alleen condens, geen schimmel → richt RV 50–55%.

Gemiddeld: schimmelplekken, was droogt traag → richt RV 45–50% en zwaarder model.

Ernstig: blijvend nat / grote schimmel → 45% startdoel + continue afvoer; bouwkundige oorzaak onderzoeken.

Valkuilen: alleen schoonmaken zonder oorzaak te verhelpen → probleem keert terug.

5) Benodigde capaciteit (l/dag)

Wat invullen: gewenste bandbreedte in liters per 24 u.

Waarom: te licht = geen resultaat (en onnodig lang laten draaien).

Richtlijnen & beslisregels (praktisch):

tot 20 m² → 5–15 l/d (afh. ernst)

20–40 m² → 8–25 l/d

40–70 m² → 15–30 l/d

>70 m² → 20–40+ l/d

Tips:

Labwaarden (30 °C/80% RV) liggen hoger dan wat je in NL/BE haalt. Neem bij koude ruimtes of ernstige problemen een maat groter.

Let naast l/dag ook op luchtdebiet (m³/u) en liters per kWh (efficiëntie).

6) Extra functies gewenst

Wat invullen: vink aan wat je nodig hebt.

Opties die ertoe doen:

Automatische hygrostaat (aan/uit rond ingesteld %).

Was droogstand (hogere ventilatiestand).

(H)EPA en/of koolstoffilter (allergieën/geur).

App/wifi, timer, kinderbeveiliging, nachtmodus.

Auto restart na stroomuitval, continue afvoer (met of zonder pomp), ontdooifunctie (<10–12 °C).

Valkuilen: dunne ‘HEPA-achtige’ panelen zijn niet per definitie H13; claim alleen wat de fabrikant certificeert.

7) Geluidsniveau eis

Wat invullen: gewenst dB-bereik en gebruiksmoment (slaap/werk/woonomgeving).

Waarom: comfort → bepaalt modelkeuze.

Richtlijnen:

Slaapkamer: liever ≤ 42 dB(A) in lage stand.

Woonkamer/kantoor: ≤ 46–48 dB(A) prettig.

Tips:

Zet ’m niet direct naast bed/bank; 30 cm vrije ruimte rondom voor lagere turbulentie.

8) Afvoer: reservoir of continu

Wat invullen: hoe ga je water afvoeren? reservoir (inhoud in liter) of slang (zwaartekracht) / condenspomp (tegen hoogte in).

Waarom: bij veel vocht is een continue afvoer onmisbaar.

Richtlijnen:

Klein/periodiek gebruik: reservoir (met automatische uitschakeling bij vol).

Grote/vochtige ruimtes of afwezigheid: continue afvoer; pomp nodig als het putje hoger ligt.

9) Verbruik & efficiëntie

Wat invullen: wattage, verwachte draaiuren, je kWh-prijs.

Waarom: totale eigendomskosten (TCO).

Richtlijnen & beslisregels:

Reken dagkosten: P(kW) × uren × prijs/kWh.

Vergelijk liters per kWh (hoeveel vocht per kilowattuur).

Er is geen uniform EU-energielabel (‘A++’) voor ontvochtigers → negeer marketinglabels; kijk naar metingen.

Tips:

Hygrostaat op 50–55%, deuren/ramen dicht, filters schoon = minder kWh.

10) Onderhoud, service & garantie

Wat invullen: gewenste garantie (min. EU 2 jaar), beschikbaarheid filters/onderdelen, WEEE retour, servicepunt.

Waarom: een goed apparaat zonder service is duurkoop.

Richtlijnen:

Filter: stof maandelijks reinigen; (H)EPA/koolstof 6–12 mnd (gebruik afhankelijk).

Onderdelen: check of reservoir, wieltjes, slang, pomp los verkrijgbaar zijn.

Garantie & retour: duidelijke voorwaarden (en langere bedenktijd is plus).

Valkuilen: claimt ‘HEPA’ maar verkoopt geen vervangfilters → effectiviteit zakt snel.

Snelle beslisboom (1 minuut)

Temperatuur: <10–15 °C? → Adsorptie. Anders → Condensatie.

Volume (m³) + ernst → kies capaciteitsband uit (vraag 5) (bij twijfel één stap zwaarder).

Gebruik: veel vocht/afwezig → continue afvoer (eventueel pomp).

Comfort: slaapkamer? → ≤42 dB(A) en auto hygrostaat.

Gezondheid/geur: voeg (H)EPA/koolstof toe (alleen klasse claimen als bewezen).

Kosten: vergelijk liters/kWh i.p.v. marketinglabels.

Twee ingevulde voorbeelden

A. Slaapkamer 12 m² (2,4 m hoog), 20 °C, licht probleem

Ruimte/volume: 12 m² → 29 m³, verwarmd.

Ernst: lichte condens ’s ochtends, geen schimmel.

Type: condensatie.

Capaciteit: 8–12 l/d (stil model).

Functies: auto hygrostaat, nachtmodus, timer; optioneel fijnstoffilter.

Geluid: ≤ 42 dB(A).

Afvoer: reservoir oké.

Verbruik: 150–250 W; hygrostaat op 50–55%.

Onderhoud: maandelijks filter; onderdelen beschikbaar?

Keuze samenvatting: compacte, stille 10 l/d klasse met auto hygrostaat.

B. Kelder 24 m² (2,2 m), 10 °C, gemiddeld probleem

Ruimte/volume: 24 m² → 52,8 m³, onverwarmd.

Ernst: muffe geur + enkele schimmelplekjes.

Type: adsorptie (10 °C).

Capaciteit: 20–25 l/d equivalent (neem een model dat bij lage temp opgegeven is).

Functies: continue afvoer, auto restart, ontdooifunctie (adsorptie werkt sowieso bij kou), eventueel koolstof tegen geur.

Geluid: ≤ 45–48 dB(A) is prima in kelder.

Verbruik: hoger dan condensatie, maar stabiel bij kou; hygrostaat op 50%.

Onderhoud: slang zonder knik/sifon; filterschema volgen.

Keuze samenvatting: adsorptiemodel met doorlopende afvoer, gericht op lage temperatuur.